BEM.TECH

[Date]

Authentification AAA avec RADIUS et TACACS+

Orliane MWETSE U MAVUNGU

rialiser par haye fall

RAPPORT DE CONFIGURATION

Authentification AAA avec RADIUS et TACACS+

Cisco Packet Tracer — Routeur 1841

# 1. Topologie du Réseau

| Équipement | Modèle | Adresse IP | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 | Cisco 1841 | 192.168.1.1 | Routeur principal |
| Switch0 | Cisco 2960-24TT | — | Commutateur central |
| Server RADIUS | Server-PT | 192.168.1.10 | Authentification + Syslog |
| Server TACACS+ | Server-PT | 192.168.1.20 | Authentification TACACS+ |
| PC0 | PC-PT | 192.168.1.50 | Client Telnet |

# 2. Configuration RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole AAA qui centralise l'authentification des utilisateurs via un serveur dédié. Il utilise le port UDP 1645 pour l'authentification.

## 2.1 Configuration du Serveur RADIUS (GUI Packet Tracer)

Network Configuration : aller sur service dans le serveur

| Champ | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| Client Name | R1 | Nom du routeur client |
| Client IP | 192.168.1.1 | Adresse IP du routeur |
| Secret | cisco | Clé secrète partagée |
| Server Type | Radius | Type de serveur AAA |

User Setup :

| Champ | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| Username | USER | Nom d'utilisateur |
| Password | cisco123 | Mot de passe |

## 2.2 Configuration du Routeur

Étape 1 — Configuration de l'interface

Router(config)#interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Configure l'interface physique du routeur avec l'adresse IP 192.168.1.1 et l'active avec 'no shutdown'.

Étape 2 — Activation du modèle AAA

R1(config)#aaa new-model

Active le système AAA (Authentication, Authorization, Accounting). Cette commande désactive les anciennes méthodes d'authentification et active les nouvelles commandes AAA.

Étape 3 — Déclaration du serveur RADIUS

R1(config)#radius-server host 192.168.1.10 auth-port 1645 key cisco

| Paramètre | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| host | 192.168.1.10 | Adresse IP du serveur RADIUS |
| auth-port | 1645 | Port d'authentification UDP |
| key | cisco | Clé secrète partagée avec le serveur |

Étape 4 — Création de la liste d'authentification

R1(config)#aaa authentication login telnet_lines group radius local

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| telnet_lines | Nom de la liste d'authentification |
| group radius | Utilise le serveur RADIUS en priorité |
| local | Secours si le serveur RADIUS est inaccessible |

Étape 5 — Configuration Syslog

R1(config)#logging 192.168.1.10

R1(config)#logging on

Envoie les logs système au serveur Syslog (192.168.1.10). 'logging on' active l'envoi des messages.

Étape 6 — Accounting RADIUS

R1(config)#aaa accounting exec default start-stop group radius

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| exec | Surveille les sessions EXEC (connexions au routeur) |
| default | Liste par défaut appliquée à toutes les lignes |
| start-stop | Enregistre le début ET la fin de chaque session |
| group radius | Envoie les logs au serveur RADIUS |

Étape 7 — Application sur les lignes VTY

R1(config)#line vty 0 4

R1(config-line)#login authentication telnet_lines

R1(config-line)#transport input telnet

R1(config-line)#exit

Applique la liste 'telnet_lines' aux 5 lignes VTY (accès Telnet distant). 'transport input telnet' autorise uniquement le protocole Telnet.

Étape 8 — Compte local (secours)

R1(config)#username USER secret cisco123

Crée un compte local chiffré (MD5) utilisé comme solution de secours si le serveur RADIUS est inaccessible.

Étape 9 — Sauvegarde

R1(config)#do write memory

Sauvegarde la configuration en cours dans la mémoire non volatile (NVRAM).

# 3. Configuration TACACS+

TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus) est un protocole AAA développé par Cisco. Contrairement à RADIUS, il utilise TCP (port 49) et chiffre l'intégralité du paquet, offrant une sécurité plus élevée.

## 3.1 Différences RADIUS vs TACACS+

| Critère | RADIUS | TACACS+ |
| --- | --- | --- |
| Protocole | UDP | TCP |
| Port | 1645 / 1812 | 49 |
| Chiffrement | Mot de passe uniquement | Paquet entier |
| Développeur | Standard ouvert | Propriétaire Cisco |
| AAA | Combiné | Séparé (A, A, A) |

## 3.2 Configuration du Serveur TACACS+ (GUI Packet Tracer)

Network Configuration :

| Champ | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| Client Name | R1 | Nom du routeur client |
| Client IP | 192.168.1.1 | Adresse IP du routeur |
| Secret | cisco | Clé secrète partagée |
| Server Type | Tacacs | Type de serveur AAA |

User Setup :

| Champ | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| Username | USER | Nom d'utilisateur |
| Password | cisco123 | Mot de passe |

## 3.3 Configuration du Routeur

Étape 1 — Déclaration du serveur TACACS+

R1(config)#tacacs-server host 192.168.1.20 key cisco

| Paramètre | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| host | 192.168.1.20 | Adresse IP du serveur TACACS+ |
| key | cisco | Clé secrète partagée avec le serveur |

Étape 2 — Création de la liste d'authentification TACACS+

R1(config)#aaa authentication login tacacs_lines group tacacs+ local

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| tacacs_lines | Nom de la liste d'authentification |
| group tacacs+ | Utilise le serveur TACACS+ en priorité |
| local | Secours si le serveur TACACS+ est inaccessible |

Étape 3 — Accounting TACACS+

R1(config)#aaa accounting exec default start-stop group tacacs+

Enregistre les sessions EXEC (début et fin) sur le serveur TACACS+. Permet de tracer toutes les connexions des utilisateurs.

Étape 4 — Application sur les lignes VTY

R1(config)#line vty 0 4

R1(config-line)#login authentication tacacs_lines

R1(config-line)#exit

Applique la liste 'tacacs_lines' aux lignes VTY pour utiliser TACACS+ comme méthode d'authentification.

Étape 5 — Sauvegarde

R1(config)#do write memory

# 4. Récapitulatif Complet des Commandes

## 4.1 Commandes RADIUS

| Commande | Description |
| --- | --- |
| aaa new-model | Active le système AAA |
| radius-server host 192.168.1.10 auth-port 1645 key cisco | Déclare le serveur RADIUS |
| aaa authentication login telnet_lines group radius local | Crée la liste d'auth RADIUS avec secours local |
| logging 192.168.1.10 | Envoie les logs au serveur Syslog |
| logging on | Active l'envoi des logs |
| aaa accounting exec default start-stop group radius | Active le suivi des sessions via RADIUS |
| line vty 0 4 | Accède aux lignes VTY |
| login authentication telnet_lines | Applique la liste d'auth sur VTY |
| transport input telnet | Autorise Telnet sur les lignes VTY |
| username USER secret cisco123 | Crée un compte local chiffré |
| do write memory | Sauvegarde la configuration |

## 4.2 Commandes TACACS+

| Commande | Description |
| --- | --- |
| tacacs-server host 192.168.1.20 key cisco | Déclare le serveur TACACS+ |
| aaa authentication login tacacs_lines group tacacs+ local | Crée la liste d'auth TACACS+ avec secours local |
| aaa accounting exec default start-stop group tacacs+ | Active le suivi des sessions via TACACS+ |
| login authentication tacacs_lines | Applique la liste d'auth TACACS+ sur VTY |

# 5. Commandes de Vérification

| Commande | Description |
| --- | --- |
| show aaa servers | Affiche les serveurs AAA configurés et leur statut |
| show logging | Affiche les logs Syslog et la configuration logging |
| show running-config ¦ include radius | Filtre la config pour afficher les lignes RADIUS |
| show running-config ¦ include tacacs | Filtre la config pour afficher les lignes TACACS+ |
| show running-config ¦ include username | Affiche les comptes locaux configurés |
| show aaa sessions | Affiche les sessions AAA actives |

# 6. Ordre de Priorité d'Authentification

Lorsqu'un utilisateur se connecte via Telnet, le routeur suit cet ordre :

| Priorité | Méthode | Condition |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serveur RADIUS / TACACS+ | Serveur disponible et joignable |
| 2 | Compte local (USER/cisco123) | Serveur inaccessible ou en panne |

Le mot-clé 'local' en fin de liste garantit qu'un administrateur peut toujours se connecter même si le serveur AAA est hors ligne.